Администрация

Новороговского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2014г.                                                                                                    №76

cт. Новороговская

О внесении изменений в постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 27.06.2012г. № 88 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новороговское сельское поселение» на 2012-2015гг и на период до 2025 года»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генерального плана муниципального образования «Новороговское сельское поселение», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 27.06.2012г. № 88 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Новороговское сельское поселение» на 2012-2015гг и на период до 2025 года»

1.1. приложение №1 «Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Новороговское сельское поселение» к постановлению от 27.06.2012г. № 88 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новороговское сельское поселение» Егорлыкского района Ростовской области на 2012-2015 года и на период до 2025 года изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Новороговского сельского поселения                                    Т.П.Капустина

Приложение №1

к постановлению Новороговского

сельского поселения

от 26.05.2014 года №76

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

"Новороговского сельское поселение"

| Наименование Программы | ### Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новороговское сельское поселение» Егорлыкского района, Ростовской обл. на 2012-2015гг и на период до 2025 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». ### – Генеральный план муниципального образования «Новороговское сельское поселение» Егорлыкского района, Ростовской области ### – Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы. – Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы. – Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области – Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года – Инвестиционная программа Егорлыкского района на 2009-2011 гг |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: - высокая степень износа основных фондов; - высокий уровень повреждений на 1 км сетей; - несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; - несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; - недостаточная пропускная способность сетей. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Новороговское сельское поселение». Организации коммунального комплекса Егорлыкского района, Ростовской области – ООО «Донэнергосбыт», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Ростовоблгаз» |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Новороговское сельское поселение " Егорлыкского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2012-2015 и на период до 2025 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2012 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2025 годы. |
| Основные мероприятия Программы |  |
|  | 1. Газоснабжение |
|  | 2. Электроснабжение 1. Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х50-70) на ж/б опорах от действующих фидерных линий 10кВ до новых КТП. Протяженность новых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно, в том числе: 2. Строительство новых ТП в том числе: - - - - Существующие ТП используются и в дальнейшем. 3. Строительство в зоне ИЖС воздушных распределительных линий ВЛИ-0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ, в том числе фидерных ВЛ-10кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей. |
|  | 3. Водоснабжение - изготовление ПСД на замену 4-х водонапорных башен Рожновского. - изготовление ПСД на Капитальный ремонт разводящих водопроводных сетей ст. Новороговской - Капитальный ремонт разводящих водопроводных сетей ст. Новороговской 4. Бытовые отходы - изготовление ПСД на строительство скотомогильника (яма Бекери) тыс. руб. - изготовление ПСД на строительство полигона ТБО - строительство скотомогильника (яма Бекери) тыс. руб. - строительство полигона ТБО |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - Электроснабжение: тыс. руб., - Газоснабжение: тыс. руб., - Водоснабжение:17443,2 тыс. руб., - ТБО: тыс. руб., В том числе по годам: 2014 год - 100,0 тыс. руб. 2015год – 40,0 тыс. руб, 2016 год – 40,0 тыс. руб, 2017 год – 17053,2 тыс. руб. 2018 год – 65,0 тыс. руб. 2019 год – 70,0 тыс. руб. 2020 год – 75,0 тыс. руб. Источники финансирования Программы: -областной бюджет – 16000,0 тыс. руб. -местный бюджет – 1443,2 тыс. руб. -внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Новороговского сельского поселения ; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Новороговского сельского поселения. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования «Новороговское сельское поселение» Егорлыкского района Ростовской области Координатором Программы является Администрации муниципального образования «Новороговское сельское поселение» Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования «Новороговское сельское поселение» Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Новороговское сельское поселение» в пределах своих полномочий, в соответствии с законодательством. |

Приложение №2

к постановлению Новороговского

сельского поселения

от 26.05.2014 года № 76

ВВЕДЕНИЕ

### Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новороговское сельское  поселение» Егорлыкского района, Ростовской обл. на 2012-2015гг и на период до  2025 гг. разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генерального плана муниципального образования «Новороговское сельское поселение», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, сбор отходов), в соответствии с потребностями Новороговского сельского поселения, в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки.

Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизм реализации основных ее направлений. Данная программа ориентирована на устойчивое развитие Новороговского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Программа направлена на обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами путем снижения сверхнормативного износа коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию этих объектов посредством внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

Станица Новороговская – административный центр Новороговского сельского поселения Егорлыкского района, расположена в центральной части поселения, в 27 км от районного центра ст. Егорлыкской и в 147 км от областного центра г. Ростова-на-Дону. Население станицы составляет 1575 чел., площадь – 383 га.

Территория поселения граничит:

    - на севере и на западе - с Роговским сельским поселением Егорлыкского района;

    - на юге – с Краснодарским краем;

    - на востоке – с Целинским районом Ростовской области.

Территория сельского поселения включает в себя земли сельхозназначения, населенных пунктов, промышленности, энергетики и транспорта, водного фонда.

Рельеф территории населенного пункта спокойный, с общим понижением к пруду.

Главной композиционной осью населенного пункта является пруд, который разделяет станицу на 2 части: северную и южную. В северной части расположены кварталы одноэтажных 1-2-квартирных жилых домов с приусадебными участками и сформирован общественный центр станицы; южная часть, меньшая по площади, сложилась в виде усадебной жилой застройки вдоль ул. Садовая.

Севернее границы населенного пункта проходит автодорога межмуниципального значения, расположена производственная зона и кладбище.

Общественные здания сформированы в единый общественный центр в центральной части станицы по улицам Школьная и Советская, и переулкам Центральный и Газетный. Здесь расположены: администрация Новороговского сельского поселения, Новороговская средняя общеобразовательная школа №2, дошкольное образовательное учреждение №17 "Незабудка", Новороговское реабилитационное отделение №1 "Надежда", Новороговская врачебная амбулатория, Свято - Казанский приход ст. Новороговской, Новороговский СДК, магазины, кафе, отделения связи, банк, столовая, спортивная площадка, памятники Ленину и воинам ВОВ.

Озеленение представлено садами на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий и небольшими скверами внутри селитебной территории, а также поселковым сквером на территории общественного центра, возле спортивной площадки.

Большая часть производственных комплексов сосредоточена севернее населенного пункта, за автодорогой межмуниципального значения: это электроподстанция, мехток со складами сельхозпродукции и крупная коммунально-складская территория. Также за пределами станицы в непосредственной близости к ее границе расположены: на западе и востоке – складские территории, на юге – недействующие СТФ, МТФ № 3 и кирпичный завод, а также глиняный карьер.

На юго-западе, за чертой населенного пункта, находится фруктовый сад.

Также на территории населенного пункта  расположены коммунальные объекты, пожарное депо и складские территории.

Благоустройство населенного пункта не достаточно развито – не все улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих  частей и тротуаров.

Система инженерного обеспечения ст. Новороговской достаточно развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации.

На территории сельского поселения расположено 5 артезианских скважин, находящихся в муниципальной собственности. Все скважины имеют 100% степень износа и нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

Станица Новороговская газифицирована. На территории населенного пункта расположены 3 газорегуляторных пункта, а также 1 за чертой станицы.

Электроснабжение станицы производится от электрической подстанции 110/35/10 кВ, расположенной севернее границы населенного пункта, севернее автодороги межмуниципального значения.

Теплоснабжение осуществляется от местных котельных, расположенных у общественных, культурно-бытовых, детских, школьных, лечебных учреждений, а также в производственной зоне для каждого промпредприятия отдельно. Малоэтажные жилые дома отапливаются индивидуальными газовыми котлами.

Станица Новороговская радиофицирована и телефонизирована.

.

Закрепление земель в границах сельского поселения на 01.01.2012 г.

| № п/п |  | Общая площадь, га | Структура, % | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с/х угодья, га | из них пашня, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего земель, из них: | 9727 | 100 | 8725 | 7859 |
| 1. | Земли с/х назначения: | 9259 | 95,2 | 8517 | 7700 |
| 1.1. | Предприятия | 2606 | 26,8 | 1864 | 1366 |
| 1.2. | Крестьянские (фермерские) хозяйства (физические лица) | 4923 | 50,6 | 4923 | 4923 |
| 1.3. | Граждане собственники земельных участков | 1000 | 10,3 | 1000 | 1000 |
| 1.4. | Личные подсобные хозяйства (в собственности) | 411 | 4,2 | 411 | 411 |
| 1.5. | Граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом | 319 | 3,3 | 319 | - |
| 2. | Земли населённых пунктов (в черте) | 210 | 2,1 | 204 | 159 |
| 3. | Земли транспорта | 27 | 0,3 | - | - |
| 4. | Земли запаса | 231 | 2,4 | 4 | - |

Экспликация земель сельского поселения приведена в приложении «Паспорт Новороговского сельского поселения».

Закрепление форм собственности на землю на территории Новороговского сельского поселения

|  | на 01.01.2012 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь | % | в т. ч. пашня |
| Всего, в т.ч.: | 9727 | 100 | 7859 |
| - в собственности; | 5801 | 59,6 | 5182 |
| - в пользовании; | 930 | 9,6 | - |
| - аренда сторонних собственников; | 2530 | 26,0 | 2530 |
| - аренда земель фонда перераспределения; | 125 | 1,3 | 125 |
| - аренда земель с.п. | 341 | 3,5 | 22 |

На территории поселения ведётся работа по упорядочению земельных ресурсов с целью повышения эффективности их использования.

После проведения земельной реформы на территории Новороговского сельского поселения закреплено в собственность 59,6% общей площади. Сохранился и используется в аренде фонд перераспределения земель (1,3%).

В структуре земель сельского поселения наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья (89,7%). Высокая доля сельскохозяйственных угодий в данной категории земель связана с тем, что в результате земельной реформы в ведении сельских органов самоуправления переданы земли для удовлетворения потребностей граждан в земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и других целей.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Динамика численности населения и его возрастная структура по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития поселения. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения.

Численность населения Новороговского сельского поселения на 01.01.2013 года составила 1575 человек или 4,0% от общей численности населения Егорлыкского района.

Численность постоянного населения Новороговского сельского поселения с 1989 года по 2002 год возросла на 8,8% и составила 1606 человек, а к 2013 году сократилась до 1575 человек (на 3,7% к 2002 году).

Общие тенденции сложившейся демографической ситуации характеризующейся спадом рождаемости и увеличением смертности, привели к резкому падению естественного прироста и к депопуляции населения (уровень смертности превысил уровень рождаемости). Величина естественной убыли Новороговского сельского поселения на 01.01.2013 года составила -1,1%, в т.ч. рождаемость 0,9%, смертность 2,0%.

Преобладание смертности над рождаемостью в дальнейшем может оказать негативное воздействие на численность населения, в т.ч. привести к уменьшению населения в трудоспособном возрасте.

Состав семей по населённым пунктам

в границах Новороговского сельского поселения на 01.01.2013 г.

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Существующая численность населения | Количество семей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ст. Новороговская | 1575 | 486 |

Средний состав семьи 3 человека.

Характеристика маятниковых трудовых миграций жителей

Новороговского сельского поселения на 01.01.2013 г.

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Показатели | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Численность населения на 01.01.2013 года, чел. | 1575 | 100 |
| 2. | В том числе: в трудоспособном возрасте | 876 | 55,6 |
| 3. | Из них занято на предприятиях и учреждениях других населённых пунктов и близлежащих городов | 30 | 1,9 |
| 4. | Количество учащихся дневных отделений средних специальных и высших учебных заведений, ежедневно выезжающих в г. Ростов-на-Дону | 0 | - |

Возрастной состав и структура населения

Новороговского сельского поселения

| № | Возрастные группы | Численность населения, чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая численность | 1575 | 100 |
| 2. | Дети: от 0 до 7 лет | 133 | 8,4 |
|  | от 7 до 15 лет. | 143 | 9,0 |
| 3. | Пенсионеры | 423 | 26.8 |
| 4. | Трудоспособное население (в том числе от 16 до 18 лет) | 876 | 55.6 |

Миграционные процессы за последние 5 лет отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 55,6% от общей численности населения Новороговского сельского поселения.

Надо отметить, что в поселении, как и во всём районе, существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников работающих без оформления трудовых отношений с работодателем достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживания, сельском хозяйстве. Наличие теневого рынка трудовых ресурсов негативно сказывается на социально-экономическом развитии района и является одной из основных проблем, требующих решения в ближайшее время.

По данным сельской администрации из общей численности трудоспособного населения (876 человек) занято в производстве и обслуживании 243 человека (27,8%).

Существующая структура занятости населения

Новороговского сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Численность чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трудовые ресурсы, из них занято: | 876 | 100 |
|  | - в сельском хозяйстве (с учётом КФХ); | 113 | 13,0 |
|  | - в промышленности; | - | - |
|  | - предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки; | 14 | 1,6 |
|  | - здравоохранение; | 7 | 0,8 |
|  | - образование; | 67 | 7,6 |
|  | - культурно-бытовое обслуживание; | 12 | 1,4 |
|  | - социальное обеспечение | 18 | 2,0 |
|  | - административные и финансовые учреждения; | 12 | 1,4 |
|  | ИТОГО: занятых трудовой деятельностью | 243 | 27,7 |
| 2. | Трудоспособное население, не занятое в производстве | 603 | 68.8 |
| 3. | Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства | - | - |
| 4. | Трудоспособное население, выезжающее на работу в другие населённые пункты | 30 | 3,4 |

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

По природно-экономическим условиям Егорлыкский район входит в состав Южной зоны: зерново-скотоводческой с развитым свиноводством, птицеводством. Развито также производство технических культур и кормопроизводство.

Природно-климатические условия территории поселения благоприятны для развития сельского хозяйства и характеризуются достаточной продолжительностью и теплообеспеченностью периода вегетации.

Показатели сельского хозяйства по категориям хозяйств Новороговского сельского поселения представлены в таблице.

Основные показатели сельского хозяйства

Новороговского сельского поселения на 01.01.2012г. (по категориям)

| Показатели | Все категории хозяйств |  | Сельхоз- пред- приятия | Фермеры | Личный сектор (приусадебные земли, сады, огороды), |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единица измерения | Сущ. положение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Посевная площадь |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | га | 7859 | 1575 | 5714 | 570 |
| - зерновые и зернобобовые | га | 2922 | 830 | 1882 | 210 |
| - технические культуры, | га | 4682 | 745 | 3732 | 205 |
| в т.ч.: подсолнечник | га | 4682 | 745 | 3732 | 205 |
| - картофель | га | 115 | - | - | 115 |
| - овощи | га | 40 | - | - | 40 |
| - бахчевые | га | 100 | - | 100 | - |
| Многолетние насаждения | га | 12 | 8 | - | 4 |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот, | гол. | 260 | - | 10 | 250 |
| в т.ч.: коровы | гол. | 163 | - | 7 | 156 |
| Овцы и козы, | гол. | 112 | - | 15 | 97 |
| Птица (в т.ч. куры-несушки) | гол. | 6014 | - | 780 | 5234 |
| Лошади, | гол. | 1 | 1 | - | - |
| Свиньи. | гол. | 886 | 389 | 77 | 420 |
| Валовое производство: |  |  |  |  |  |
| - зерно (в весе после доработки); | тонн | 13387 | 2457 | 10410 | 520 |
| - картофель; | тонн | 800 | - | - | 800 |
| - овощи; | тонн | 230 | - | - | 230 |
| - молоко; | тонн | 452 | - | - | 452 |
| - мясо (жив. вес/уб. вес); | тонн | 219,2/171,3 | 93,4/74,7 | 20,3/16,1 | 105,5/80,5 |
| - яйца; | тыс.шт. | 2051 | - | 220 | 1831 |
| - фрукты, виноград и др.; | тонн | 67 | 32 | - | 35 |
| - подсолнечник | тонн | 4997 | 854 | 3733 | 410 |

Структура производства основных видов продукции по категориям хозяйств

(% от хозяйств всех категорий) Новороговского сельского поселения

| Наименование | Сельхозпредприятия | Крестьянские (фермерские) хозяйства | ЛПХ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зерно | 18 | 78 | 4 |
| Картофель | - | - | 100 |
| Овощи | - | - | 100 |
| Молоко | - | - | 100 |
| Мясо | 43 | 9 | 48 |
| Яйца | - | 11 | 89 |
| Фрукты | 48 | - | 52 |

По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения является хорошо освоенной. Под сельскохозяйственными угодьями всех видов занято 8725 га или 89,7% территории поселения (по району – 90%, по области – 84,6%), удельный вес пашни – 80,8% (по району – 88%, по области – 67%).

Сравнительная характеристика валового производства с/х продукции

во всех категориях хозяйств Новороговского сельского поселения.

| Наименование | Един. измер. | Валовое производство на территории | в т.ч.: на 1 га с/х угодий (8725 га) | Производство продукции на душу населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в области | в районе | в поселении |
| Зерно | т | 13387 | 1,534 | 1,498 | 5,866 | 8,457 |
| Картофель | т | 800 | 0,092 | 0,148 | 0,366 | 0,505 |
| Овощи | т | 230 | 0,026 | 0,122 | 0,086 | 0,145 |
| Молоко | т | 452 | 0,052 | 0,058 | 0,309 | 0,286 |
| Мясо (уб. в.) | т | 171,3 | 0,02 | 0,058 | 0,309 | 0,108 |
| Яйца | тыс. шт. | 2051 | 0,235 | 0,298 | 0,772 | 1,296 |
| Фрукты | т | 67 | 0,008 | × | × | 0,042 |

Уровень производства с/х продукции в настоящее время удовлетворяет потребность населения в таких продуктах питания, как: зерно, картофель, овощи, мясо и яйца – на 100%, молоко – на 7%, фрукты – на 53%.

Существующий уровень обеспечения физиологической нормы потребления за счёт собственного производства в Новороговском сельском поселении

| Наименование | Физиологическая норма | Производство продукции в поселении | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зерно, т | 0,117 | 8,457 | 100 |
| Картофель, т | 0,117 | 0,505 | 100 |
| Овощи, т | 0,076 | 0,145 | 100 |
| Молоко, т | 0,390 | 0,286 | 73 |
| Мясо (уб. вес), т | 0,078 | 0,108 | 100 |
| Яйца, тыс. шт. | 0,290 | 1,296 | 100 |
| Фрукты | 0,08 | 0,042 | 53 |

Таким образом, благоприятные климатические условия позволяют выращивать на территории поселения различные виды зерновых, зернобобовых, масличных и плодовых культур. Сельскохозяйственное производство зерново-скотоводческого направления с развитым свиноводством, птицеводством составляет основу экономической специализации поселения.

Существующей мерой укрепления финансового положения сельхозпредприятий может стать и создание в их составе перерабатывающих цехов, хранилищ, организация собственных фирменных магазинов, кафе-ресторанов и пр., а также создание агрохолдингов (вертикальных интегрированных компаний - цепочка: земля-производство-реализация через сеть магазинов, кафе и пр.).

За последние годы наблюдается снижение материально-технической обеспеченности сельскохозяйственных предприятий.

Износ сельхозтехники всех видов составляет 60-80%, обеспеченность техникой и кадрами - низкая.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве молока, мяса, зерна, овощей, картофеля, технических культур и кормов для животноводства соответствует природно-экономическим условиям поселения и сохраняется на перспективу.

Однако следует отметить, что поселение имеет резервы для развития сельского хозяйства за счет улучшения существующих сельхозугодий и повышения агротехнического уровня производства, внедрения новейших технологий производства.

ТРАНСПОРТ

Сеть автомобильных дорог сельского поселения представлена межмуниципальной и местными автодорогами общего пользования. Главная автодорога межмуниципального значения ММ 61-120 «подъезд от автомобильной дороги Р 61-116 «ст. Егорлыкская - ст. Новороговская – ст. Плоская (до границы Краснодарского края)» к ст. Новороговская», идущая с запада, от границы сельского поселения на восток к ст. Новороговская. Ее протяженность в пределах поселения составляет 3,5 км.

Автодороги местного значения имеют в основном грунтовое покрытие, по которым осуществляется подъезд к сельхозпредприятиям, пашням, сенокосам, водоемам и инженерным сооружениям.

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Территория Новороговского сельского поселения достаточно насыщена инженерными коммуникациями, обеспечивающими станицу. Также по территории поселения проходят транзитные коммуникации.

Данная ситуация дает возможность сделать вывод о потенциальной возможности дальнейшего развития Новороговского сельского поселения для обеспечения перспективных нагрузок по электро- и газоснабжению.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются 5 буровых на воду артезианских скважин, требующих капитальной реконструкции и замены старого оборудования.

Общая проектная производительность водозабора - 740 м3/сут., фактическая производительность – 225 м3/сут.

Разведанные ресурсы, утверждённые на данное время, присутствуют в нужном объеме, население обеспечено водой на 100% потребного количества, но есть и недостатки – это 100% степени износа оборудования водозаборных скважин.

Основной объём хозяйственно-бытовых стоков отводится в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении. Централизованная канализационная система отсутствует. Сточные воды, проходя через обработанную удобрениями землю, значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступают в пруды и ручьи.

В настоящее время санитарная очистка станицы осуществляется складированием твёрдого мусора на временных площадках под ТБО, что требует организации вывоза мусора за пределы населенного пункта, на специально оборудованную территорию под свалку ТБО, согласно постановлению Главы Егорлыкского района №436 от 16 октября 2006. Норма накопления твёрдого мусора принята в количестве 0,25 м3/мес. на 1 человека, норма накопления жидких отходов – 0,3 м3/мес. на 1 человека.

Электроснабжение потребителей Новороговского сельского поселения осуществляется от ПС 110/35/10 кВ, распложенной севернее автодороги межмуниципального значения северо-западнее границы станицы. От подстанции к потребителям населенного пункта и промпредприятиям, отходящими ЛЭП 10 кВ через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, расположенные в ст. Новороговская.

Газоснабжение поселения осуществляется от Егорлыкской газокомпрессорной станции и межпоселковых сетей.  Газопровод высокого давления проходит от газокомпрессорной станции вдоль автодороги регионального значения Р 61-116 «ст.Егорлыкская – ст.Новороговская – ст.Плоская (до границы Краснодарского края)» и является питающим для ряда поселений Егорлыкского района. Далее по отводу от газопровода высокого давления через Роговское сельское поселение производится запитка газорегуляторного пункта станицы Новороговской Новороговского сельского поселения.

Теплоснабжение потребителей Новороговского сельского поселения децентрализованное. В жилых, общественных и промышленных зонах имеется несколько локальных котельных на газовом и твёрдом топливе. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе.

На перспективу планируется переход на газовое топливо, реконструкция существующих тепловых сетей и котельных, а также установка когерационных источников.

На территории Новороговского сельского поселения действуют следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, сотовая подвижная связь, почтовая связь. Охват населения телевизионным и радиовещанием составляет порядка 90%. Число абонентов операторов СПС постоянно растет.

Растет также число абонентов стационарной сети, ведется модернизация сетей с переходом на цифровизацию.

В перспективе имеется возможность 100% охвата населения и предприятий всеми видами телекоммуникационных услуг.

РЕЗЕРВНЫЕ ПЛОЩАДКИ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

По результатам комплексной оценки территории, предложений руководства местного муниципального органа и администрации Егорлыкского района, инвестиционных компаний, руководства действующих предприятий выявлены площадки перспективного территориального развития жилых, общественных, рекреационных, промышленно-коммунальных и др. функциональных зон. Такие территории определены в черте населенного пункта и за его пределами: около 60 га под жилую застройку с приусадебными участками; около 0,5 га под развитие зданий и сооружений культурно-бытового обслуживания; около 1,3 га под развитие рекреационной зоны; около 65 га под развитие производственных зон (в основном это территории недействующих СТФ и МТФ). Все существующие производственные площадки в черте и за пределами населенного пункта, не действующие в настоящее время, рассматриваются, как перспективные при условии появления инвесторов и реконструкции их территорий.

Выводы по градостроительной ситуации и

экономическому потенциалу.

В ранее приведенных разделах выполнен систематический анализ территории по следующим факторам:

- современное градостроительное состояние территории;

- агроклиматические условия;

- оценка сельскохозяйственных земель;

- оценка промышленного потенциала;

- анализ социально-экономического потенциала и перспективы развития экономики;

- оценка транспортной и инженерной инфраструктур;

- анализ состояния современной природной среды;

- инженерно-строительные условия.

Градостроительная ситуация весьма благоприятна для развития Новороговского сельского поселения:

- в отношении территориального развития как административного центра - ст. Егорлыкской, так и для других населённых пунктов на землях сельского поселения;

- в части развития жилых зон, в т.ч. инвестиционными компаниями;

- в части размещения новых промпредприятий – имеется ряд предложений по размещению производственных и логистических предприятий;

- есть возможность формирования благоприятной рекреационной зоны;

- динамично развивается транспортная инфраструктура, ;

- в отношении возможности увеличения расходов воды и мощности энергоносителей.

Новороговское сельское поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако, уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не полностью удовлетворяет потребности поселения в таких продуктах питания, как молоко и фрукты.

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства зависит от четкой государственной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночно ориентированного аграрного сектора экономики и решения таких вопросов, как внедрение новых технологий, обновление устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные; организация заготовки, переработки и, особенно, сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков и др. вопросов, связанных с налоговой политикой, страхованием и упорядочением земельного законодательства.

В настоящее время слабо ещё развиты кредитная система, система страхования, экспортная инфраструктура, системы информационной и консультационной службы для сельского хозяйства. Решение проблем тесно связано с развитием институтов в агропродовольственном комплексе.

Возможно, в результате проведения в жизнь «национального проекта», ряд проблем будет исключен.

Гипотеза экономического развития

Сельское хозяйство.

Перспектива развития сельского хозяйства определена, исходя из сложившихся экономических и природных условий, на основании анализа динамики современного состояния и достижений сельскохозяйственной науки.

При этом использованы следующие материалы:

- Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области (редакция 2010 год).

- «Схема территориального планирования Ростовской области», утвержденная Постановлением Администрации Ростовской области от 21.12.2007г. №510.Федеральные законы и Постановления Правительства Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации и др.

Основными направлениями развития сельского хозяйства на территории поселения являются: восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства, возобновление роста производства продукции, создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, обеспечивающего продовольственную безопасность области, уменьшение ее продовольственной зависимости от других регионов.

Задачи перспективного развития сельского хозяйства:

- увеличение обеспеченности местного населения основными продуктами питания собственного производства (цельное молоко, мясо);

- производство экологически чистой продукции;

- стимулирование рационального использования земель;

- развитие инновационной деятельности, внедрение новых технологии, техники, организации труда и управления, основанных на использовании достижений науки и передового опыта;

- расширение ассортимента и производства продукции с длительными сроками хранения, выпуск конкурентоспособной, качественной продукции;

- создание благоприятного инвестиционного климата.

Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства, может быть, достигнут при ликвидации существующих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов, создании агрохолдингов и пр. При «неблагоприятных» условиях развития (дальнейший упадок сельхозпредприятий, инвестиций нет, законодательной базы нет, существующие законы и постановления «не работают», хозяйства экономически несостоятельны и пр.) обеспечение населения продуктами питания будет происходить только за счет личных подсобных хозяйств и небольшого количества крепких фермерских хозяйств; доля ввозимых продуктов увеличится.

мясу, молоку и яйцам на 100%.

Прогноз перспективной численности населения.

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения.

Расчёт численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

Н=Нп⋅1+РП+МП100ТП

где: Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчётный срок);

Нп - существующая численность населения на исходный год;

Тп - число лет первой очереди строительства (или расчётного срока);

Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или расчётный срок);

Мп - среднегодовой прирост миграции населения на первую очередь (или расчётный срок).

В основу расчётов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения.

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

таблица №15

|  | Новороговское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | -1,0 |
| Миграция | +1,03 | +0,13 |
| Расчётные коэффициенты для определения численности населения: |  |  |
| - Iй этап реализации расчётного срока; | 1,108 | 0,916 |
| - IIй этап реализации расчётного срока. | 1,108 | 0,916 |

Расчёт численности населения:

I. Позитивный вариант:

Iй этап реализации расчётного срока:

1 575 1+0+1,0310010= 1 547 × 1,108 ≈ 1 745 (чел.)

IIй этап реализации расчётного срока:

1 745 1+0+1,0310010= 1 745 × 1,108 ≈ 1 933 (чел.)

II. Негативный вариант:

Iй этап реализации расчётного срока:

1 575 1+−1,0+0,1310010= 1 575 × 0,916 ≈ 1 443 (чел.)

IIй этап реализации расчётного срока:

1 443 1+−1,0+0,1310010= 1 443 × 0,916 ≈ 1 322 (чел.)

По позитивному варианту численность населения на 1ю очередь (10 лет) увеличится на 9,9% и составит 1 700 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения на расчетный период (20 лет) увеличится на 22,8% и составит 1 900 человек.

Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения оказал влияние значительный миграционный прирост – 1,03%.

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счёт решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения.

По негативному варианту численность населения на I очередь уменьшится на 7,5%, а на перспективу – на 16%. Отрицательный баланс естественного движения населения будет частично покрываться за счёт показателя механического движения.

Динамика возрастной структуры населения Новороговского сельского поселения на перспективу по рассматриваемым вариантам  будет следующей:

таблица №16

| № п/п | Возрастные группы | Существ. численность населения (чел.). | Расчетная численность населения (чел.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Iй этап реализации расчётного срока |  | IIй этап реализации расчётного срока |  |
|  |  |  | Позитив. | Негатив. | Позитив. | Негатив. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Младше трудоспособного возраста | 276 | 306 | 253 | 340 | 232 |
| 2. | В трудоспособном возрасте | 876 | 970 | 803 | 1073 | 736 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 423 | 469 | 387 | 520 | 354 |
|  | ИТОГО: | 1575 | 1745 | 1443 | 1933 | 1322 |

Использование трудовых ресурсов

Новороговского сельского поселения на перспективу

таблица №17

| № п/п | Наименование | Существующее положение | Iй этап реализации расчётного срока (10 лет) | IIй этап реализации расчётного срока (20 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Трудовые ресурсы, в том числе: | 876 / 100 | 970 / 100 | 1073 / 100 |
| 1. | Сельское хозяйство | 113 / 12,9 | 140 / 14,4 | 180 / 16,8 |
| 2. | Промышленность | - | - | - |
| 3. | Предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки | 14 / 1,6 | 22 / 2,3 | 32 / 3,0 |
| 4. | Здравоохранение | 7 / 0,8 | 9 / 0,9 | 11 / 1,0 |
| 5. | Образование | 67 / 7,6 | 80 / 8,2 | 95 / 8,9 |
| 6. | Культурно-бытовое обслуживание | 12 / 1,4 | 16 / 1,6 | 22 / 2,1 |
| 7. | Социальное обслуживание | 18 / 2,1 | 19 / 2,0 | 25 / 2,3 |
| 8. | Административные и финансовые учреждения | 12 / 1,4 | 25 / 2,6 | 38 / 3,5 |
|  | Итого занятых трудовой деятельностью | 243 / 27,7 | 311 / 32,0 | 403 / 37,6 |
| II | Не занятые трудовой деятельностью | 633 / 72,2 | 659 / 68,0 | 670 / 62,4 |

Перспективы развития рынка труда связаны с разработкой и реализацией инвестиционных, отраслевых и иных программ, предусматривающих необходимость создания, модернизации и сохранения рабочих мест не только в сельском поселении, но и в Егорлыкском районе в целом. Произойдет развитие структурных характеристик занятости населения, путем включения в них как традиционных направлений деятельности – торговли, здравоохранения, образования, но и новых – туризм, страхование, финансы, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес и пр.

Успешная реализация национальных проектов также отразится на демографических показателях района. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости призвана повысить уровень рождаемости в районе. Намеченные мероприятия по реализации национальной программы «Здоровье» в Егорлыкском  районе (развитие первичной медико-санитарной помощи, повышение квалификации врачей, проведение диспансеризации) позволят снизить уровень смертности и увеличить продолжительность жизни населения.

Основными направлениями в работе администрации района в целях обеспечения потребности развивающейся  экономики  в рабочей силе являются:

- разграничение полномочий, функций в области регулирования рынка труда и сферы занятости между службой занятости, администрацией района и работодателями;

- организация обучения безработных граждан рабочим профессиям для трудоустройства на с/х предприятия за счет консолидации федерального, местного бюджетов и средств работодателя;

- оказание содействия в трудоустройстве выпускников учебных заведений (особое внимание уделять выпускникам с/х учебных заведений) за счет консолидации федерального, местного бюджетов и средств работодателя;

- поддержка малого бизнеса и предпринимательства в целях создания рабочих мест и содействия занятости;

- организация общественных работ в целях обеспечения временной занятости населения за счет консолидации федерального, местного бюджетов и средств работодателя;

- в целях приобретения трудового навыка, профилактики безнадзорности и правонарушений среди населения, увеличить создание временных рабочих мест для подростков за счет консолидации федерального, областного, местного бюджетов и средств работодателя.

По результатам анализа демографической ситуации в Новороговском сельском поселении проблема депопуляции может быть решена только при одновременном решении двух задач:

а)	уменьшение смертности, стабилизация структуры населения и повышения продолжительности и качества жизни, путем реализации социальных и экономических программ;

б)	регулирование потоков внешней миграции

РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Система водоснабжения

Схемой генеральных планов населенных пунктов Новороговского сельского поселения предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения территории:

- реконструкция водохозяйственных сооружений, расположенных на территории населенных пунктов с организацией зон их санитарной охраны;

- развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон, а также замена ветхих участков сетей;

-  проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления.

Схемой водоснабжения решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений как на участках перспективного развития селитебных и промышленных зон, так и всего населенного пункта в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом на 1-ую очередь реализации генерального плана будет действовать существующая схема водоснабжения от отдельно расположенных пяти артезианских скважин. На 2-ую очередь реализации генерального плана предусматривается подключение к централизованному водоснабжению от Кавалерского месторождения пресных вод, расположенного на территории Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района.

Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

В перспективе ожидается увеличение водопотребления  в связи с ростом жилищного строительства, количества и мощности промышленных предприятий. Актуальным является вопрос улучшения качества очистки воды, путём внедрения технологических инноваций, материалов, реагентов (технология «серебряная вода» и т. п.).

Проектом принята централизованная система водоснабжения, которая обеспечит:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- противопожарные мероприятия.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб  110 – 225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

Расчет водопотреблениея

Таблица  18

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 120 | 250 |
| 2 | ст. Новороговская |  |  |  |
| 2.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 204 | 475 |
| 2.2 | Водопотребление на производственно-коммунальные нужды(до 10% от п.2.1) | - “ - | 21 | 48 |
| 2.3 | Водопотребление предприятий, расположенных за границей населенного пункта (до 20% от п.2.1) | - “ - | 41 | 95 |
| 2.4 | Неучтенные расходы (10 % от п. 2.1, 2.2, 2.3 | - “ - | 27 | 62 |
| 3 | Всего: | м3/сут. | 293 | 680 |

Система водоотведения

Генеральным планом Новороговского сельского поселения решается двойная задача - организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено:

- канализование застройки кварталов существующей селитебной зоны ст. Новороговская самотечными и напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые южнее станицы.

- канализование существующих промышленных  объектов самотёчными и напорными коллекторами также на очистные сооружения;

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений типа «Катрин». Поверхностные стоки, после их очистки, возможно, направить также по уклону рельефа в пониженные места. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Расчет водоотведения

Таблица  19

| №№ п/п | Населенный пункт | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | I этап расчетного срока | I I этап расчетного срока |
| 1 | ст. Новороговская, всего | м3/сут. | 270 | 620 |
| 1.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 210 | 490 |
| 2 | ИТОГО по поселению: | м3/сут. | 270 | 620 |
| 3.1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 210 | 490 |

Примечание: *- с  неучтенными расходами (10%).

Учитывая рельеф планируемой территории,  предусматривается строительство очистных сооружений биологической очистки южнее ст. Новороговская общей производительностью до 620 м3/сут.

При устройстве очистных сооружений предусматривается применение передовых технологий очистки (установки активации процессов). Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в балки.

Возможно применение модульных сооружений, что позволит поэтапное их строительство. Место сброса очищенных стоков должно быть согласованно с санитарными и экологическими службами.

Решение о центральной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий типа «ТОПАС». Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить в прилегающие водоемы.

На следующей стадии проектирования в системах водоотведения промпредприятий необходимо предусмотреть максимально возможное использование  систем оборотного водоснабжения, а так же систем повторного и последовательного использования воды.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ    160 – 250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Схемы водоснабжения и водоотведения

Для дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений, а также для создания и развития системы водоотведения были разработаны и утверждены схемы водоснабжения и водоотведения.  Согласно схеме, система водоснабжения состоит из магистрального водовода, индивидуальных узлов учета воды у абонентов, уличной водоразводящей сети протяженностью 22 км.

Водоснабжение населенного пункта осуществляется с 1970 года. За время эксплуатации водопроводные сети сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. В настоящее время износ водопроводных сетей составляет 80%. Участились разрушения асбестоцементных и стальных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из строя.

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке представлен в таблице 1.

Таблица 1

|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3/год | 74,67 | 75,47 | 82,4 |
| Вода использованная потребителем, тыс.м3/год | 62 | 58 | 53 |
| Потери воды, % | 12,67 | 17,47 | 29,4 |
| Собственные нужды | - | - | - |
| Объем реализации, тыс. м /сут: | 0,169 | 0,158 | 0,145 |
| Население, тыс. м3/сут. | 0,165 | 0,154 | 0,141 |
| Промышленные и иные организации, тыс. м3/сут. | - | - | - |
| Полив, тыс. м3/сут. | - | - | - |
| Прочие потребители, тыс. м3/сут. | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Цели схемы:

- Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующим экологическим нормативам;

- Снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения цели:

- Реконструкция существующих водозаборных узлов;

- Строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки

- Строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Новороговского сельского поселения;

- Реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений

- Строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- Установка приборов учета

- Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем водопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2023 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2013-2017 годы:

- Гидрогеологические изыскания;

- Проект водоснабжения муниципального образования;

- Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей.

Второй этап строительства – 2018-2022 годы:

- Реконструкция и капитальный ремонт существующих артскважин;

- Строительство станций водоподготовки на водозаборах;

- Строительство новых магистральных водоводов.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 155 074 965,4 рублей, в том числе:

106 948 252 рублей – финансирование мероприятий по водоснабжению;

48 126 713,4 рублей – финансирование мероприятий по водоснабжению.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

5. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения

Санитарная очистка территории

В комплекс санитарной очистки проектируемой территории  ст. Новороговская входит: сбор твердых бытовых отходов жилой и общественной застройки, а так же уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, которые собираются в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадях с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в холодный период года на полигон твердых бытовых отходов, проектируемый юго-западнее станицы, на нормативном санитарном расстоянии от селитебных территорий. Контейнерные площадки устраиваются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов.

Количество твердых бытовых отходов на 1 жителя в год принимается 300 кг или 1,0 м3.

Накопление мусора в год составит: 300кг х 1900 = 570 000 кг, т.е. 570 тн.

Размер участка складирования мусора определен в соответствии с условием обеспечения приема ТБО с размещением их в одном ярусе в течение не менее 5 лет («Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО»).

Таким образом, объем ТБО за 5 лет составит: 570х5=2850 тн.

Потребная площадь территории полигона для складирования мусора по Новороговскому сельскому поселению составит 2,85х0,05 га=0.14 га

Полигон предусматривается с послойным складированием и последующей укаткой бульдозером.

Электроснабжение

Электроснабжение будет осуществляться по существующей схеме: от электрической подстанции 110/35/10 кВ, расположенной севернее границы населенного пункта, севернее автодороги межмуниципального значения. Данная электроподстанция является питающей не только для потребителей Новороговского сельского поселения, но и других сельских поселений Егорлыкского района.

От электроподстанции запитываются все трансформаторные подстанции         ст. Новороговской. Одновременно с освоением новых селитебных районов и производственных зон будут строиться новые трансформаторные подстанции ТП-10/0.4 кВ в центрах нагрузок. Сложившаяся воздушная электросеть  подлежит реконструкции.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Электрические нагрузки

Таблица  19

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Новороговская |  |  |  |
| 1.1 | Селитебная территория | кВт | 2660 | 2970 |
| 1.2 | Производственные предприятия в черте населенного пункта | кВт | 270 | 300 |
| 1.3 | Производственные предприятия за пределами населенного пункта | кВт | 540 | 600 |
| 2 | ВСЕГО: | кВт | 3470 | 3870 |

Примечание: * - нагрузки предприятий промышленных зон  приняты ориентировочно.

Потребление электроэнергии

Таблица  20

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Новороговская |  |  |  |
| 1.1 | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 1,620 | 2,570 |
| 1.2 | Потребность в электроэнергии на производственные нужды предприятий находящихся в черте населенного пункта | - “ - | 0,160 | 0,260 |
| 1.3 | Потребность в электроэнергии на производственные нужды предприятий находящихся за пределами населенного пункта | - “ - | 0,330 | 0,520 |
| 2 | ИТОГО: | - “ - | 2,110 | 3,350 |

Теплоснабжение

Генеральным планом  предусмотрено, что тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

-  дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельностоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства проектом предлагается реконструкция существующих и размещение новых локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Новороговского сельского поселения будет выполнятся по сложившейся схеме: от газопроводов высокого давления 1,2 МПа и, далее, через ГГРП, газопроводами среднего давления запитываются отдельно стоящие газорегуляторные пункты и котельные.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Принятые к установке газорегуляторные пункты обеспечат максимальное газопотребление. Технологическое оборудование ГРПШ располагается в металлическом шкафу полного заводского изготовления.

Тип ГРП, ГРПШ, марки котлов в котельных будут разработаны при следующих стадиях проектирования:

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от  ГГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа

Таблица  21

| №№ п/п | Показатели | Единица Измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Новороговская |  |  |  |
| 1.1 | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м/час | 2391 | 2672 |
| 1.2 | Потребление газа на производственные нужды предприятий находящихся в черте населенного пункта | - “ - | 359 | 400 |
| 1.3 | Потребление газа на производственные нужды предприятий находящихся за чертой населенного пункта | - “ - | 717 | 800 |
| 2 | ИТОГО: | куб.м/час | 3467 | 3872 |

Общий расход газа на расчетный срок  I этапа ( первую очередь) составит 7,903 млн. м. куб., в т.ч. 5,451 млн. м.куб. – на коммунально-бытовые нужды. Общий расход газа по поселению в год составит на расчетный срок  II этапа  8,834 млн. м. куб., в т.ч. 6,092 млн.  м. куб. – на коммунально-бытовые нужды.

Связь

В настоящее время населению Новороговского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь.

Обеспечение потребителей района услугами связи и коммуникации намечается от центрального концентратора, размещаемого в районном центре. От него будет проложен оптико-волоконный кабель к административным центрам сельских поселений, в т.ч. и к ст. Новороговская. Кроме услуг связи оптико-волоконная сеть будет обеспечивать также услуги Интернет, кабельного телевидения и работу систем мониторинга и оповещения в рамках всего Егорлыкского района.

Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Телефонизация вновь строящихся  районов населенного пункта будет осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации.

Главными направлениями развития систем СПС является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. Системы сотовой подвижной связи в районе развивается ускоренными темпами. Степень проникновения сотовой подвижности составляет почти 70 %. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего интенсивного роста числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB. В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. Предусматривается 100% охват всего населения  телевизионным вещанием.

Развития почтовой связи предусмотрено путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслуживания.

Телефонизация

Телефонизация жилых, общественных зданий и производственных зданий существующей и проектируемой застройки Новороговского сельского поселения предусматривается от реконструируемой  АТС, с расширением ее мощности до 640 абонентов, согласно выполненного расчета в таблице. Сеть абонентского доступа по шкафной системе предусматривается для зданий общественного назначения (школа, детский сад), усадебной жилой застройке и производственных объектов.

Расчетное  количество абонентов телефонной связи

Таблица  22

| №№ п/п | Населенный пункт предприятия | Единица измерения | I этап расчетного срока | I I этап расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Новороговская | абонент | 560 | 630 |
| 2 | Предприятия за пределами населенных пунктов | - “ - | 10 | 10 |
|  | ВСЕГО: |  | 570 | 640 |

Для прокладки телефонных кабелей от АТС емк. 640 номеров до зданий и сооружений предусматривается строительство новых линий  телефонной канализации. Сети телефонизации предусматриваются кабелями ТППэпЗ различной емкости.

Радиофикация

Радиофикация жилых, общественных и производственных зданий существующей и проектируемой застройки Новороговского сельского поселения предусматривается от поселковых сетей радиотрансляции. На вводах в здания предусматривается установка абонентских трансформаторов 240/30 В. Распределительная сеть проводного вещания предусматривается кабелем МРМПЭ 1 х 2.

Прокладка кабелей проводного вещания предусматривается в отдельном канале телефонной канализации.

Инженерная подготовка территории

В состав мероприятий по инженерной подготовке территорий станицы Новороговская входят:

- принципиальные решения по вертикальной планировке и отводу поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населенного пункта;

- подсыпка грунта в пониженных местах стояния поверхностных вод;

- засыпка ям, канав, понижений;

- предотвращение возможного подтопления территории паводковыми водами;

- углубление и расчистка пруда, благоустройство береговой территории, ликвидация заболоченной в ряде мест, по руслу реки;

- укрепление склонов реки высадкой деревьев и кустарников;

- устройство ливневой канализации при устройстве производственных площадок в промзоне, с очисткой стоков на мини-очистных сооружениях типа «Катрин» с последующим выпуском в пониженные места, за пределы населенного пункта.

Все дороги и проезды предусматриваются с асфальтобетонным покрытием.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят значительно снизить, а в ряде случаев полностью ликвидировать  отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

Развитие транспортной инфраструктуры

Мероприятия по совершенствованию и  развитию транспортной инфраструктуры на территории Новороговского сельского поселения разработаны генеральным планом с учётом федеральных и областных программ, которые предусмотрены в сфере автомобильного транспорта и автодорог.

Развитие автомобильных дорог намечено в рамках муниципальных долгосрочных  целевых программ «Развитие сети автомобильных дорого общего пользования местного значения в Егорлыкском районе на 2010-2013 годы», «Повышение безопасности дорожного движения в Егорлыкском районе на 2006-2012 годы», в связи с чем в генеральном плане развития сельского поселения предусмотрено:

- реконструкция локальной сети автодорог, которые обеспечат связь новых жилых структур населенного пункта с внешней транспортной сетью;

- выборочная реконструкция существующих улично-дорожных сетей населённого пункта сельского поселения и их расширение в соответствии с планировочным развитием их территорий (подробнее см. раздел 4.3.6);

- устройство автодорог, которые обеспечат связь с площадками инженерных сооружений и территориями специального назначения (в том числе с полигоном ТБО).

Отходы производства и потребления

Твердые бытовые отходы

Твёрдые бытовые отходы (ТБО) являются самыми распространёнными отходами. Они представлены отходами из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличным, садово-парковым сметом, строительным мусором.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно Концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м³/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь -20%;  на расчетный срок 35%.Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Ориентировочный годовой объем ТБО

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Население Чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на чел./год. |  | Ориентировочное расчетное накопление отходов | Накопление с учетом утилизации 1очер.-20% Расчет. срок-35% | Накопление с учетом уплотнения компакторами 1очер.в 4 раза Расчет. срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³.в год | тонн/ м³. в год | м³.в год |
| Существ положение | 1583 | 0,450 | 1,1 | 712/1741 |  |  |
| 1 очередь | 1700 | 0,522 | 1,52 | 887/2584 | 1064/ 3100 | 775 |
| Расчетный срок | 1900 | 0,813 | 2,04 | 1545/3876 | 2086/ 5233 | 872 |